固液分离设备的操作规范与使用方法

固液分离设备的操作，特别是在使用高速固液分离设备时，操作的工作人员必须严格按照产品说明书上所要求的固液分离设备的操作规范与使用方法来操作，本文总结了如下几点：

固液分离设备的操作规范：

1、操作者必须熟悉机器结构，性能操作方法；

2、开车前先用手转动转鼓数转，看其转动是否灵活；

3、空车运转3-5分钟，检查各部分装置是否正常；

4、每次容量不可超过规定限额（固液分离设备）；

5、加料时，必须注意均匀分布，以防止机器振动；

6、高速旋转时（在正常情况下），不可使用制动装置，以免损坏蓝令胶带和影响机器寿命；

7、顶盖上不准放置任何工具，以免开动机器后发生意外事故；

8、起步装置钟的蓝令胶布，如有打滑发热现象应立即停车检查，胶带上是否有油腻，同时用酒精或汽油檫洗干净再用。 9、6个月定期检查，检修加注牛油一次。

固液分离设备的使用方法：

1、将需要脱水之物品均匀装置了转鼓之内，注意平衡；

2、重载时开动电机，约7.8秒钟，机器即将达到正常转速900转/分，出水管开始大量出水；

3、关闭电源：电机开动约8-10分钟，出水管中没有水向外流时，即可切断电源，使电动机停止转动；

4、煞车：正常情况下切断电源后15秒钟，即可板动制动手柄，使之加速停止。

产品关键词：过滤机|脱水机|带式过滤机|真空带式过滤机|真空皮带脱水机|过滤机配件

行业关键词：固液分离|烟气脱硫|尾矿干排|化工脱水

适用行业：矿冶|化肥|医药|染料|制碱|发酵|稀土|无机盐|造纸|环保|化工|新能源

用途：脱水|固液分离|选煤|干燥过滤|药液过滤|烟气脱硫|尾矿干排|化工脱水

标签：真空带式过滤机|真空皮带脱水机|固液分离|化工脱水|烟气脱硫|尾矿干排